- AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Fitoterapi ve Tibbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştirma Merkezi’nde hizmet veren Çalkalamalı İnkübatör cihazının kullanımının bilgilendirilmesi ve cihaz güvenliği için gerekli önlemlerin sağlanmasıdır.

- KAPSAM:

Fitoterapi ve Tibbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştirma Merkezi Laboratuvar 4’te bulunan Çalkalamalı İnkübatör cihazının kullanım talimatı ve güvenlik önlemlerini kapsar.

- SORUMLULAR:

Laboratuvar Koordinatörü, Laboratuvar Sorumluları.

- UYGULAMA:

4.1. CİHAZ ADI: ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR (IST-3075R)

4.1.1. CİHAZ TANITIMI:

- Kulp

- Piston

- LED Lamba

- Sıcaklık Sensörü

- Isıtıcı

- Aşırı Sıcaklık Sınırlayıcı

- Çalkalama Tepsisi

- Kontrol Paneli

- Bilgisayar Arabirimi

- Tahliye Vanası

- Güç Düğmesi ve Sigorta

- Kapı Sensörü

- Power: Cihaza güç veriliyorsa LED yanar.

- Temp: Isıtıcı çalışıyorsa LED yanar. (TEMP)

- RPM: Çalkalama işlemi aktifse LED yanar. (RPM)

- Main Display: Sıcaklık, zamanlayıcı ve RPM ayarının yapıldığı bölüm

- General Settings: Genel ayarlar (ekran parlaklığı, tercihler vs.).

- System Settings: Parametre ayarlarının yapıldığı bölüm.

- BAŞLAT/DURDUR tuşu.

- Ünite içindeki aydınlatma LED’ini yakar.

- RPM değeri ayarlama bölümü

- Sıcaklık değeri ayarlama bölümü

- Zamanlayıcı ayarlama bölümü

- Mevcut sıcaklık

- Mevcut RPM

- Bir önceki menü

- Elektrik kesintisi vb. aniden duran işlemlerde görünür

- Alarm sesini kapatmak içindir

- Bildirim barı

- Ekran kilitleme butonu

4.1.2. CİHAZ ÇALIŞTIRMA:

- Cihaz prize takılır.

- Açma/kapama düğmesine basılarak cihaz açılır.

- Main Display bölümüne girilir, daha sonra 2 numaralı butona basılır ve bir sıcaklık değeri girilir eğer ısıtıcının çalışmasını istiyorsanız START butonuna basıp ayar bölümünden çıkılır.

- Zamanlayıcı ayar bölümüne girmek için 3 numaralı butona basılır Daha sonra gelen ekranda sol taraf saat, sağ taraf dakika olarak görünecektir (00:00) Saati ayarlamak için saat tarafına dokunup ve bir değer girilir. Eğer dakika girmeyecekseniz ENTER tuşuna basıp çıkılır. Dakika ayarı için yine aynı şekilde, dakika bölümünün üzerine tıklayıp bir değer girilir.

- Çalkalama işlemi başlatmak için önce kapağın kapalı olması gerekir. Daha sonra 1 numaralı butona tıklayarak istenilen RPM değeri girilir. ENTER tuşuna basılır ve ayarlar kaydedilir. START/STOP tuşuna bir kez basılır ve çalkalama işlemi başlar Çalkalama sırasında 1 numaralı butona basıp yeni bir RPM değeri girip hız arttırılabilir. Mevcut RPM değeri ve (5 numaralı bölüm) set edilen RPM değeri (1 numaralı bölüm) ekranda gösterilmiştir.

- Analiz bittikten sonra cihaz açma/kapama tuşuna basılarak kapatılır, cihazın fişi çekilir.