- AMÇ:

Bu talimatın amacı; FİTOTABAUM Laboratuvarı’nda kullanılan Clevenger cihazının kullanımına ilişkin personelin bilgilendirilmesi ve işlem sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmasıdır.

- KAPSAM:

FİTOTABAUM Laboratuvarı’nı  kapsar.

- SORUMLULAR:

Laboratuvar Koordinatörü, Laboratuvar Personeli.

- UYGULAMA:

4.4 CİHAZ ADI: CLEVENGER CİHAZI

CİHAZ ÇALIŞTIRMA: Clevenger cihazının çalıştırılması aşağıda belirtilen bileşenler ve işlem basamakları esas alınarak yapılır.

- Kaynatma balonu

- Clevenger ayırıcı tüp

- Soğutucu (kondansatör)

- Su giriş bağlantısı

- Su çıkış bağlantısı

- Uçucu yağ toplama bölmesi

- Cam bağlantı adaptörleri

- Isıtıcı (ısıtıcı tabla veya mantolu ısıtıcı)

• Cihazın tüm cam aksamının temiz ve sağlam olduğu kontrol edilir.
• Bitkisel materyal uygun miktarda tartılarak kaynatma balonu içerisine konulur.
• Bitkisel materyalin üzerini örtecek şekilde distile su ilave edilir.
• Clevenger düzeneği doğru şekilde monte edilir.
• Soğutucuya su giriş ve çıkış bağlantıları yapılır.
• Isıtıcı çalıştırılır ve kaynama kontrollü şekilde sağlanır.
• Hidrodistilasyon süreci boyunca sistem gözlemlenir.
• Uçucu yağ, Clevenger ayırıcı tüpte birikir.
• İşlem süresi sonunda ısıtıcı kapatılır.
• Sistem soğuduktan sonra uçucu yağ dikkatlice alınır ve uygun kaplara aktarılır.
• Numune etiketlenir.

İşlem Sonrası:

• Cihaz tamamen soğuduktan sonra cam aksam sökülür.
• Cam parçalar uygun laboratuvar deterjanı ile temizlenir ve durulanır.
• Kurumaya bırakılarak bir sonraki kullanım için hazırlanır.